招标需求文档（智慧城市 AI 云平台项目）

本项目旨在建设面向智慧城市的 AI 云平台，提供集成AI 视频分析、城市级数据处理、公共资源管理等功能的云服务平台。系统采用云原生架构，支持多租户隔离和弹性扩展，满足城市级别的高并发、高可靠需求。根据相关国家标准和行业规范，计算资源应支持多租户隔离与弹性配额管理，同时兼容 GPU 等异构算力。系统总体主要技术要求如下：

- CPU 及内存：服务器应配置双路物理 CPU，每 CPU 主频不低于 2.6GHz，总物理核心数不低于 48 核；总内存不少于 768GB。

- GPU 支持：系统需支持异构算力资源（包括通用 GPU 等）以满足 AI 训练与推理需求。AI 加速服务器至少配备2 张高性能 GPU（显存 48GB 级）。

- 存储与网络：支持分级存储架构，大容量高速 NVMe SSD+SATA 混合盘。示例要求：NVMe SSD ≥3.2TB, 机械盘 ≥8×4TB。网络接口至少 4 个 10Gbps 光纤端口，并具备万兆级交换能力。

- 操作系统与虚拟化：支持主流 Linux 操作系统（如 Ubuntu Server、CentOS/RHEL 等），并兼容常用虚拟化/容器技术（KVM、Docker、Kubernetes 等）。

- 安全合规：需符合国家网络安全等级保护二级以上要求，并通过 ISO27001 信息安全管理体系认证。系统应提供数据加密、防火墙、入侵检测等安全防护功能。

- 功能需求：支持实时视频流智能分析（车牌识别、交通态势感知、人员人脸识别等），以及批量离线大数据分析。系统应提供统一的GIS 地理信息服务和开放 API 接口，支持多源异构数据接入与融合。

- 服务及商务：供应商须提供 7×24 小时远程监控与支持服务，响应时长不超过 1 小时。质保期内提供免费软件升级和硬件维修。其他商务条款符合政府采购相关规定。

下表列出了本项目部分关键技术参数：

| 序号 | 技术指标 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≥2颗物理CPU（总48核以上），主频≥2.6GHz |
| 2 | 内存 | 总内存≥768GB |
| 3 | GPU | ≥2张 GPU 卡（NVIDIA A100 48GB 或同级），支持 AI 计算 |
| 4 | 存储 | NVMe SSD ≥3.2TB + SATA HDD ≥8×4TB，支持 RAID、热插拔 |
| 5 | 网络 | ≥4个 10Gbps 光口，支持万兆交换、冗余链路 |
| 6 | 操作系统 | 支持 Linux 服务器操作系统（Ubuntu/CentOS/RHEL) |
| 7 | 虚拟化/容器 | 支持 KVM 虚拟化和容器技术（Docker、Kubernetes） |
| 8 | 数据安全 | 符合等保2级及 ISO27001 要求，具备硬盘加密、防火墙等安全防护措施 |
| 9 | 视频分析功能 | 支持实时视频事件检测、智能告警（例如车辆检测、人数统计、人脸识别等） |
| 10 | GIS服务 | 提供 GIS 地图服务接口，支持空间数据可视化与查询 |
| 11 | 接口协议 | 支持 HTTP/REST、MQTT 等多种协议，兼容市政智慧城管平台数据对接要求 |
| 12 | 服务支持 | 提供 7×24h 服务支持，响应时间≤1h；质保期免费维护升级 |

另外，在各服务阶段（设计、实施、交付、运维）需按合同要求提供相应报告与培训。投标文件中还应附上相关技术白皮书、产品说明文档和第三方测试报告作为证明材料，以备评标专家验证。